| 06-Sep-2022 25-Nov-2022 | A 0 | Para Comentarios del Cliente. Para Construcción. |
| --- | --- | --- |

ÍNDICE GENERAL

1.	INTRODUCCION	3

2.	Objetivo	3

3.	área de estudio	4

4.	consideraciones geologicas y estratigraficas	6

5.	EQUIPO DE ENSAYO	9

6.	METODO DE TRABAJO	10

6.1.	TRABAJO DE CAMPO	10

6.1.1.	ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTANDAR	10

6.1.2.	TRABAJO DE LABORATORIO	11

6.1.3.	TRABAJO DE GABINETE	11

6.1.4.	CÁLCULO DE CAPACIDAD PORTANTE	11

6.1.5.	FACTOR DE SEGURIDAD FRENTE A UNA FALLA POR CORTE	13

7.	RESULTADOS DE ENSAYOS DE SPT	14

8.	NIVEL FREÁTICO Y NIVEL ESTÁTICO	15

9.	CONCLUSIONES	16

9.1.	CONCLUSIONES DE ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT)	16

10.	RECOMENDACIONES	17

10.1.	RECOMENDACIONES PARA LA TRAMPA RECEPTORA	17

10.2.	RECOMENDACIONES PARA EDIFICACIONES MENORES	19

INTRODUCCION

GAS TRANSBOLIVIANO (GTB)Transportadora de gas hacia el vecino País del Brasil, identifico, en el Plan Estratégico de YPFB 2022-2026, el requerimiento de suministro de Gas Natural para alimentar la futura Planta Siderúrgica del Mutún (ESM), para lo cual GTB definirá una capacidad de transporte del Gas a ser provisto por YPFB (Cargador).

Para proveer el Volumen de Gas a ESM, desde las instalaciones de GTB, se requiere definir:

Ubicación del Punto de conexionado (TIE IN) en las Instalaciones superficiales de

la Estación de Medición Mutún de GTB.

Diseñar un Puente de Medición de Transferencia de Custodia, con varios ramales para cubrir la demanda inicial y las proyecciones de aumento de consumo ante una ampliación de la Planta de ESM.

Diseñar un ducto de interconexión, para conectar el Puente de Medición y el futuro gasoducto, que transportara gas a la Planta Siderúrgica Mutún de ESM.

Para el inicio de las actividades de ingeniería de acuerdo a los requerimientos se realizó actividades de campo como el estudio geotécnico.

Objetivo

El estudio geotécnico se constituye como un componente básico del proyecto, determina los siguientes objetivos principales:

- Reconocimiento del entorno sedimentario del área y sus características físicas.

- Estudio geotécnico para la determinación de los correspondientes parámetros referidos especialmente a la resistencia al corte y tensión admisible del suelo de fundación.

- Distribución y clasificación de materiales (Suelos), no solamente en superficie, sino también en profundidad, hasta los límites establecidos en el alcance de cada pozo de 8 m.

área de estudio

El área de estudio está ubicado en la comunidad El Mutún, Municipio Puerto Suarez, 1º Sección, Provincia German Busch, Zona Sur-Este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. (Fig. 1).

Figura 1: Ubicación área de estudio

De acuerdo con los requerimientos del proyecto se utilizó un GPS marca Garmin Vista para la ubicación de los Sondeos. A continuación, se muestra un detalle de las ubicaciones de los sondeos (Figura 2).

Figura 2: Ubicación de los puntos de estudio de SPT

A continuación, se muestra las coordenadas de los estudios (sistema WGS-84, huso 20) del lugar.

Tabla 1: Ubicación de las coordenadas de los SPT

| ENSAYOS EN COORDENADAS UTM, METROS, WGS-84, Zona 20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Coordenadas |  |  |  | Observaciones |
|  | 20K | UTM | Progresiva | Elevación |  |
| SPT-03 | 413392,00 | 7887051,00 | 0 + 000 | 164,00 msnm |  |
| SPT-04 | 413385,00 | 7887033,00 | 0 + 000 | 162,00 msnm |  |

consideraciones geologicas y estratigraficas

Esta sección del presente estudio geotécnico tiene como objetivo principal el de mostrar los diferentes tipos de Suelos por el examen tactivisual que se encontrarán en el desarrollo del presente estudio se obtuvo información de los compendios de YPFB y GEOBOL de los estudios realizados por la zona, se recomienda que para un mejor estudio o una mejor interpretación se ajuste a hojas Geológicas y topográficas dadas por la Carta nacional compiladas por el Instituto Geográfico Militar de ser necesario.

Regionalmente el área estudiada desde el punto de vista geomorfológico pertenece a dos unidades Morfo estructurales determinadas como:

- Escudo precámbrico

- Llanura Chaco Beniana

En base a la investigación y descripción geológica se pudo evidenciar dos unidades diferenciadas.

Figura 3: Unidades morfoestructurales en Bolivia

La primera unidad, determinada como el escudo brasileño, presenta como una superficie más o menos plana, ligeramente ondulada, cuya máxima elevación alcanza cerca de la localidad de Concepción (en el departamento de Santa Cruz).

Desde este sector y hacia el Sur Este decrece en altitud hasta perderse por debajo de los sedimentos aluvionales que constituyen la Llanura chaco Beniana. Litológicamente este basamento está constituido por rocas cristalinas muy antiguas de origen ígneo y metamórfico de edad precámbrica erosionado por diferentes factores, hasta formar una Peneplanicie (antigua superficie plana).

La segunda unidad conocida como Llanura Chaco Beniana cubre todo a parcialmente el basamento cristalino y se caracteriza por una ausencia casi total de relieve formada por materiales sueltos, o poco consolidados de origen aluvial, pertenecientes al sistema cuaternario.

Ambas Unidades Geológicas se muestran en el cuadro Crono estratigráfico siguiente

Tabla 2: Cuadro Cronoestratigráfico de Puerto Suarez

| CUADRO CRONOESTRATIGRAFICO DE LA REGION DE PUERTO SUAREZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Era | Sistema | Unidad Geológica | Litología | Descripción Litológica |
| Cenozoica | Cuaternario | Coluvio |  | Mezcla heterogénea de grava y arcilla |
|  |  | Aluvio |  | Arcilla gris a negra plasticidad |
|  |  | Terraza |  | Conglomerado de gravas calcáreas blandas, en matrix arcillosa de color gris |
| Proterozoica | Precámbrico | Murciélago |  | Calizas de color verde a gris claro, muy laminadas |

Sedimentos Coluviales.-

Depósito con cierta continuidad física poco consolidados de edad reciente se encuentran cubriendo a los materiales que forman la corteza aluvial. Están constituidos por una mezcla heterogénea de gravas, de composición litológica, textura y estructura variable en una matrix de limo arena de color marrón a gris.

Sedimentos Aluviales.-

Litológicamente está constituida por depósitos de material detrítico fino de naturaleza plástica representada por una arcilla de color gris a negro, color adquirido por la sedimentación de materiales finos.

El espesor de este facie sedimentario es variable y constituye el producto de la actual estratificación rocosa más antigua.

Terrazas Aluviales.-

Esta Unidad geológica, se encuentra en ambas orillas del canal Tamengo, con un mayor desarrollo sobre la orilla Este del Canal sobre la república de Brasil, adopta una posición estructural horizontal.

Litológicamente está constituida por un conglomerado de gravas calcáreas blancas, en una matriz arcillosa de color gris a negro con fragmentos rocosos o clastos, desde redondeados a sub redondeados de tamaño variable, parcialmente consolidados con un cemento arcilloso calcáreo.

La forma de este depósito es tabular, constituyendo el marco natural u orilla Oeste de Canal Tamengo (El Canal Tamengo es un canal natural-artificial que conecta la Laguna Cáceres cerca de Puerto Suárez en Bolivia con el río Paraguay en Brasil).

Substrato de Roca del Grupo Murciélago.-

Este tipo de roca se puede evidenciar que aflora en la superficie en algunos puntos del tramo, esta unidad determinada como substrato de roca o basamento rocoso, se encuentra constituyendo el cuerpo principal del basamento cristalino precámbrico de distribución regional en el Oriente Boliviano que constituye la continuación del Escudo Brasileño ampliamente desarrollado en la república del Brasil.

Litológicamente, este substrato está constituido por una serie de edad precámbrica, donde diferencian materiales calcáreos de origen marino, metamorfizados, de color gris claro a verde, con una estructura laminar muy acentuada y presencia de laminillas de calcita contenidos en los planos de discontinuidad.

El contacto geológico determinado entre la cubierta de edad cuaternaria y el substrato de rocas metamórficas de edad Proterozoica está dado por una zona de intemperización, meteorización o descomposición de estas rocas que forman un nivel característico de espesor variable

EQUIPO DE ENSAYO

En el presente trabajo, se empleó un equipo portátil de penetración estándar, el cual cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas:

- Equipo de hinca:

  - Peso del martinete 63.5 Kg. (140 lbs.)

  - Cabeza de hinca y tubo guía

  - Altura de caída libre de 75 cm. (30 pulg.)

- Características del Muestreador - Cuchara de Terzaghi:

Saca muestras bipartido punta de acero con cabeza de acoplamiento con dos orificios y válvula de retención de bola.

  - Diámetro externo 2 pulg.

  - Diámetro interno 1 3/8 pulg.

  - Longitud de cuchara 27 pulg.

METODO DE TRABAJO

La metodología de trabajo fue convencionalmente dividida en las siguientes cinco etapas:

- Trabajo de campo.

- Reconocimiento preliminar del terreno.

- Trabajos de laboratorio.

- Trabajos de gabinete.

- Cálculo de capacidad portante.

TRABAJO DE CAMPO

Consiste en la movilización al sitio de trabajo, ingreso a los predios y desmovilización. Los ensayos y actividades específicas se describen por separado.

ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTANDAR

Se realizaron cuatro ensayos de penetración estándar S.P.T. (Standard Penetration Test) cada metro de acuerdo con las normas internacionales ASTM-1586 (AASHTO T-206-70). Los ensayos consistieron en hacer penetrar en el suelo un Muestreador (o cuchara de Terzaghi) por medio de Golpes dados por el martillo (de peso 63.5 kg) en caída libre desde 75 cm. El valor “N” corresponde al número de golpes necesarios para que el muestreador penetre en el suelo 30 cm.

Los Valores de N del SPT sufren correcciones por diversos efectos tales como el peso propio del suelo, nivel freático y otros. Estas correcciones han sido efectuadas en el presente trabajo, presentando en consecuencia valores de N corregidos.

Cuando el número de golpes necesarios para la hinca de uno de los tramos (15 cm) es superior a 35 golpes, se da por terminado el ensayo, indicando con una “R” dando como resultado “Rechazo”.

TRABAJO DE LABORATORIO

A partir de las muestras extraídas se realizaron los diferentes ensayos de laboratorio, cuya relación nominal es la siguiente:

- Contenido de Humedad natural según ASTM D-2216-71

- Análisis granulométrico según ASTM D-422

- Límites de consistencia:

  - Limite liquido según ASTM D-4318

  - Limite plástico según ASTM D-4318

- Índice de plasticidad

- Clasificación Unificada de Suelos (S.U.C.S.)  ASTM D-2487-66T

TRABAJO DE GABINETE

En gabinete se han realizado diversos trabajos, conjuncionando los resultados de los trabajos de Campo y laboratorio los que nos han permitido determinar los siguientes aspectos:

- Perfiles individuales de los sondeos, en los cuales se puede apreciar las propiedades tanto físicas como mecánicas.

- Conclusiones y recomendaciones para tipos de fundaciones

- Tensiones admisibles a distintas profundidades y coeficiente de seguridad adoptado

- Angulo de fricción, valor de Cohesión pesos específicos del suelo

CÁLCULO DE CAPACIDAD PORTANTE

Se ha determinado la capacidad portante del terreno basados en teorías (o fórmulas) universalmente conocidas pero se deja a criterio del calculista si las considera ya que existen distintas fórmulas para el cálculo de este valor. Se ha determinado la capacidad portante admisible de carga sobre la base de la fórmula de Meyerhof y la formula de Bowles con un N ya corregido.

Los cálculos presentes de capacidades portantes se hace referencia a una base estándar de 1.20 m de ancho mínimo.

- Para Suelos Cohesivos Según Meyerhof, el valor de capacidad de carga admisible en cualquier tipo de suelo de fundación, a una profundidad h, para fundaciones del tipo cuadradas de Ancho B

Q ultima = C*Nc*Sc*dc*ic + γ*h*Nq* Sq*dq*iq + 0.5* γ*B* Ny* Sy*dy*iy Q adm = Q ultima ………………….…………..………..(1) FS

Qadm = Capacidad portante Admisible del suelo (Kg/cm2).

FS = Factor de seguridad por lo general se asume FS=3

C = Cohesión (kg/ cm2); C`=2*(C)/3    	     en algunos casos se utilizando el caso de corte local (por seguridad)

γ = Peso Específico del material (kg/ cm3)

B = Dimensión menor de la cimentación (cm.)

h = Nivel de desplante de la fundación o nivel de fundación (cm)

Nc; Nq; Ny = Factores de Capacidad de Carga de Terzaghi (a dimensionales) utilizando en algunos casos el corte general (Libro Braja M. Das, 5º Edición, Pag. 129) y en otros el corte local (Libro Braja M. Das, 5º Edición, Pag. 130).

Sc; Sq; Sy = Factores de Forma de Meyerhof

dc; dq; dy = Factores de Profundidad de Meyerhof

ic; iq; iy = Factores de por carga inclinada de Meyerhof

- Para Suelos No Cohesivos. - Para el caso de los suelos granulares se aplicó el siguiente criterio propuesta por Bowles (1982) la cual es una modificación a la propuesta por Terzaghi en función del Número de Golpes con la menor dimensión de la fundación (B) y basada en Consideraciones de Asentamientos:

Qadm = Ncorr x S x Cw x Kd ; Cuando B 1.20 m……..(2) 5 Qadm = Ncorr x S x Cw x Kd B + 0.3 2 ; Cuando B > 1.20 m. ……(3) 8 B Si Df ≤ B la Qadm ha de reducirse un 60% Si Df > B la Qadm ha de reducirse un 70%

Dónde:

Qadm = Capacidad portante Admisible del suelo (Kg/cm2).

Ncorr  = Numero de golpes corregido.

B = Dimensión menor de la cimentación (m.).

S = Asentamiento con el que se calcula la tensión, asume igual a 20.0 mm (0.80” en Pulgadas) por seguridad, para obtener un valor conservador.

Kd = Factor de Corrección por efecto de la profundidad = 1+0.33*Df/B ≤ 1.33

Df = Nivel de desplante (m).

Cw = Corrección según profundidad Dw del nivel freático, si no existe se asume igual a 1.

FACTOR DE SEGURIDAD FRENTE A UNA FALLA POR CORTE

El factor de Seguridad mínima que deberán tener las cimentaciones son las siguientes:

- Para Cargas de servicio se utiliza un Factor de 3.00

RESULTADOS DE ENSAYOS DE SPT

Los suelos encontrados en el sitio de la futura construcción son suelos aluviales en condición SECOS A PARCIALMENTE SECOS.

Pero en ningún de los estudios realizados se evidencio la presencia del Nivel Freático hasta el final del Estudio, para el cual se considera como nivel 0.00 la boca del sondeo realizado.

En el anexo 1 (Registro de campo) se determinan las características de los perfiles, conjuntamente a los parámetros geotécnicos. En este numeral se describe literalmente la secuencia de la perforación:

- SPT Nº 03

Este sondeo alcanzo una profundidad de 1.50 m, y su configuración sedimentaria es la siguiente:

- Desde 0.00 m. Hasta 0.20 m. Capa Vegetal.

- Desde 0.20 m. Hasta 1.50 m. Mezclas de gravas de diferentes medidas y pidras de mayor tamaño, en matrix en arena arcillosa, de condición in-situ bien estable (Se encontró durante la perforación un material bien Estable por ese motivo se denomina Rechazo "R" o posiblemente se encontró Afloramiento del "Cuarzo", también llamado el "Escudo Brasilero"), de una compacidad muy alta, de estado parcialmente saturado y de coloración marrón con patinas de color gris claro de interpretación geológica-abanico aluvial.

No se evidencio la presencia del Nivel Freático hasta el final del Estudio Geotécnico. Para el estudio se considera como nivel 0,00 m. la boca del sondeo realizado.

- SPT Nº 04

Este sondeo alcanzo una profundidad de 1.20 m, y su configuración sedimentaria es la siguiente:

- Desde 0.00 m. Hasta 0.10 m. Capa Vegetal.

- Desde 0.10 m. Hasta 0.50 m. Arcilla muy plástica de condición in-situ firme, de una consistencia muy compacta, de estado saturado y de coloración marrón oscuro.

- Desde 0.50 m. Hasta 1.20 m. Mezclas de gravas bien graduadas y piedras de mayor tamaño, en matrix en arena bien graduadas, de condición in-situ bien estable (Se encontró durante la perforación un material bien estable por ese motivo se denomina Rechazo "R" o posiblemente se encontró Afloramiento del "Cuarzo", también llamado el "Escudo Brasilero"), de una compacidad muy alta, de estado parcialmente saturado y de coloración marrón con patinas de color gris claro de interpretación geológica-abanico aluvial.

No se evidenció la presencia del Nivel Freático hasta el final del Estudio Geotécnico. Para el estudio se considera como nivel 0,00 m. la boca del sondeo realizado.

NIVEL FREÁTICO Y NIVEL ESTÁTICO

Los suelos encontrados en el sitio de la futura Estructura son suelos aluviales en condición SECOS A PARCIALMENTE SECOS en la fecha de la exploración, del 15 al 19 de julio del 2019, no se evidencio la presencia del nivel freático o agua hasta la profundidad final de estudio ya que para todos los estudios se considera como nivel 0,00 la boca del sondeo realizado.

Se verifico el Nivel Estático después de 24 Hrs y no se observó presencia de agua en el lugar, pero se desconoce su variabilidad en el tiempo. Sólo se informa el nivel detectado a la fecha de exploración, se desconocen su variación estacional y en el tiempo, nuevamente se aclara que este tema escapa al alcance de este informe.

En razón de la presión artesiana de los estratos permeabilidad y saturados, las oscilaciones de los niveles freáticos pueden ser importantes, por lo que se aconseja tener cuidado en las excavaciones. La existencia de un nivel freático alto constituye un factor de gran importancia en el proyecto y ejecución de las fundaciones, si bien sus efectos están asociados a la naturaleza del terreno y en particular de su permeabilidad y a los estratos de arcilla (impermeables) que se encuentran que posiblemente no dejen filtrar (o bajar) el agua. La acción más directa se traduce asentamientos bruscos o en empujes hidrostáticos sobre los muros de sótanos y sub presiones sobre las obras de fundación.

CONCLUSIONES

Las conclusiones presentes, se han obtenido en base a los trabajos de campo cuyo alcance es de 4 (cuatro) exploraciones geotécnicas (S.P.T.) de diferentes profundidades por la configuración geológica, dichos estudios se basan en reconocimientos puntuales en campo y del análisis de laboratorio realizado sobre muestras, también puntuales, extraídas del terreno. De este modo, cabe la posibilidad de que existan diferencias por el área relativamente extensa de construcción, en cuanto a las características geológicas y geotécnicas del terreno, entre la interpretación que se expone en el presente estudio y los condicionantes realmente presentes en el subsuelo.

A partir de una serie de ensayos de Penetración Estándar SPT y de excavaciones a cielo abierto (calicatas) de variable profundidad realizadas en la línea como en la quebrada y se realizaron ensayos de penetración estándar (S.P.T.) en cada de las cuales se han obtenido muestras representativas.

Los suelos son suelos residuales tropicales en condición SECO A PARCIALMENTE SECO. Estos suelos son susceptibles a la humedad, cuando están sumergidos mucho tiempo (más de 7 días) afecta a sus características mecánicas y físicas, cambiando su comportamiento ante cargas elevadas.

CONCLUSIONES DE ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT)

Las conclusiones presentes, se han obtenido en base a los trabajos de campo de exploraciones geotécnicas (S.P.T.) cuyo alcance es de dos (2) estudios los cuales se realizaron en lugares estratégicos al principio y al final del tramo, realizados a diferentes profundidades y no se pudo penetrar más por la configuración estratigráfica.

El terreno presente es de estratigrafía algo errática, formado por suelos de formación residual hasta cierta profundidad con predominancia en la superficie de arcillas de alta plasticidad, de diversos colores a mayor profundidad se encuentran mezclados con sólidos de diferentes tamaños del tipo areniscas y lutitas hasta la finalización de los estudios de diferentes profundidades por la configuración del terreno que dificulta la penetración a excavación manual, esta descripción es más o menos similar en todos los estudios realizados.

En los trabajos de excavación, podrán realizarse con maquinaria. Además, las excavaciones podrán soportar taludes verticales hasta cierta profundidad, siempre y cuando estén protegidas de las lluvias y se deberá evitar el tránsito de personas por el sello de la excavación.

Los taludes de corte pueden soportar altas pendientes, sin embargo, por la poca resistencia a la erosión hídrica y a los cambios que se producen en los suelos por la presencia de agua, deben tener mayor inclinación para permitir la protección con gramíneas u otros elementos y concebir un sistema de drenaje eficiente.

Este estudio geotécnico, analiza el terreno desde el punto de vista de su capacidad portante para cimentar estructuras en él, no recogiendo el comportamiento del terreno en relación con otros fenómenos imprevisibles que puedan acontecer (deslizamientos, desplazamientos, oquedades, cavernas, etc).

RECOMENDACIONES

Una vez conocida la naturaleza del terreno se plantea el problema de elegir la cimentación más adecuada, tanto desde punto de vista geotécnico y estructural como económico, estando este último punto muy ligado a la mayor o menor facilidad constructiva o necesidades de la estructura.

RECOMENDACIONES PARA LA TRAMPA RECEPTORA

Las trampas receptoras son bidireccionales (sirven tanto para lanzamiento como para recepción) y estarán provistas con los sistemas adecuados para manipular “Intelligent Pigs”.

Se deben realizar las construcciones necesarias para instalar los “barrels” para su funcionamiento (por ej. pernos de anclaje). Estas construcciones deberán estar diseñadas para soportar los esfuerzos cuando los “barrels” estén instalados y funcionando.

También se deberá considerar una puesta a tierra para cuando el “skid” esté en posición.

Las fundaciones de estas estructuras podrán ser superficiales del tipo losa (skid) o tipo zapatas, y todas tienen que ser de Hormigón Armado (Hº Aº).

Se aclara que se desconoce si el nivel de la planchada puede variar según se realice corte o relleno, por lo que el nivel de fundación puede variar, ya que para uso de zapatas de fundación se tendría que utilizar una profundidad de fundación no menor a 1.20 m y para losas (skid), se tendría que utilizar una profundidad de fundación no menor a 0.20 m (por la capa vegetal) para evitar posibles erosiones.

Antes de asentar las fundaciones se recomienda realizar una re-compactación del terreno para uniformizar los suelos bajo las fundaciones, es importante realizar estos trabajos en época seca (sin lluvia) ya que los suelos en la superficie son suelos cohesivos representados por arcillas de alta a mediana plasticidad en estado casi secos y estos cuando llegan a saturarse son inestables o pierden gran parte de su resistencia.

En otras palabras, estos suelos soportarán cargas elevadas si no llegan a saturarse, para ello se deben construir drenajes superficiales para evacuar las aguas para que estas no se estanquen y lleguen a infiltrarse al suelo de soporte de fundación. Otra solución sería mediante un mejoramiento con cambio de material (preferentemente granular en toda la base de la fundación) para uniformizar los suelos de apoyo y asegurar que el suelo es homogéneo hasta una cierta profundidad, ya que será el apoyo que se utilizará para sostener la carga concentrada.

Se debe cambiar y mejorar el suelo hasta una profundidad mínima de 0.30 metros de espesor (por seguridad), este espesor puede variar a menos, por lo que se recomienda realizar otro estudio de suelos una vez se tenga terminado el nivel final de la estructura.

Como suelo mejorado se puede usar el suelo tipo GW hasta GP-GM en Clasificación SUSC (de A-1-a hasta A-1-b en Clasificación AASHTO), tipo capa base (material con predominancia de fragmentos de roca o grava con ligante bien graduado de material fino), más estables al agua, la cual debe estar debidamente compactada al 95% de la densidad máxima según Proctor T-180 modificado, en capas no mayores de 0.20 m hasta el nivel final de la planchada donde se asentara el patín de la torre, con la finalidad de uniformizar la compacidad de los suelos.

La capacidad portante del subsuelo o esfuerzo de trabajo máximo, promedio de acuerdo con los sondeos, ensayos realizados y el cálculo de capacidad portante para la profundidad de desplante recomendada es del orden de:

q adm =  1.00 Kg/cm2  =  10.0 Ton/m2

En realidad, el valor de la capacidad portante en estos suelos mejorados es más alto, pero se opta este valor viendo por el lado de la seguridad, según el libro Curso Aplicado de Cimentaciones de José M. Rodríguez Ortiz, (pag. 61), para gravas y bloques regularmente graduados en matriz fino, excavados con relativa facilidad, siempre y cuando se realice el mejoramiento mediante compactación con cambio de material.

Antes de asentar las fundaciones se deberá colocar preferentemente una capa de hormigón pobre en un espesor no menor a 0.05 m.

Se recomienda la construcción de un buen sistema de drenaje pluvial, la planchada debe tener pendientes mayores al 0.5% hacia los canales perimetrales, para evitar que el agua de lluvia se infiltre en las capas interiores del suelo.

Si se decide por el diseño de otra alternativa de fundación, el ingeniero proyectista deberá basarse en los perfiles estratigráficos adjuntos al presente informe.

RECOMENDACIONES PARA EDIFICACIONES MENORES

En esta recomendación se agrupan a las edificaciones menores como oficinas o administración, galpones, taller de mantenimiento, depósitos y otros, por ser estructuras comunes y sin cargas extraordinarias, el tipo de fundación recomendada para este tipo de estructuras (galpones) a construirse será fundaciones superficiales.

La cimentación propiamente dicha será de tipo superficial a base de zapatas individuales y/o corridas construidas en Hormigón Armado y según las cargas deberán estar enlazar por vigas de amarre ortogonales para transferir un porcentaje de la carga de cada zapata en una u otra dirección y tratar de minimizar los asentamientos, ya que cuando la estructura es pesada por su propia naturaleza, las zapatas aisladas asientan independientemente y por ende las columnas (asentadas sobre ellas) presentan escasa resistencia frente a giros o desplazamientos horizontales, por ello se recomienda en lo posible el empleo de vigas de amarre.

Si la estructura no es pesada (lo definirá por el calculista) se podrá optar por este tipo de fundaciones superficiales, directas sobre el material natural, si se da una buena profundidad de cimentación y si se realiza o construye un adecuado sistema de drenaje superficial o evacuación de agua de lluvia de manera que no se permita la acumulación de aguas pluviales en las excavaciones.

Las dimensiones y espesor de la fundación superficial serán determinadas por el calculista, en función de la magnitud de la obra, para tal efecto debe tomarse muy en cuenta el perfil geotécnico.

Para la profundidad de las cimentaciones (Df) se recomienda una profundidad no menor de 1.40 metros de tal manera que resista los esfuerzos horizontales producidos por agentes climáticos, o posibles erosiones.

La capacidad portante del subsuelo o esfuerzo de trabajo máximo recomendado para la profundidad de desplante recomendada y según el espesor del material de reemplazo que se utilice como mejoramiento, es del orden de:

Q adm = 1.00 Kg/cm2, si se asienta sobre el material natural con un drenaje

Se aclara que los valores recomendados para el cálculo son menores a los que se presentan en los perfiles geotécnicos, esto debido a que se presentaron sólidos los cuales generan presiones debido a las fricciones paracitos a la penetración de la cuchara de Terzaghi.

Las excavaciones para las zapatas y las posibles vigas de amarre podrán realizarse dejando taludes verticales. Una vez se haya alcanzado la profundidad deseada deberán removerse los materiales extraños garantizando un adecuado suelo de fundación nivelados y debidamente compactados en terreno, sin perturbar para colocar una capa de concreto pobre de 5 cm de espesor que sirva de protección y limpieza antes de fundir el concreto.

Recordamos nuevamente, en especial para esta alternativa de fundación, en todo sector del proyecto debe construirse un adecuado sistema de drenaje superficial de manera que permita el escurrimiento de las aguas pluviales, debido a que existirían cambios de condición y resistencia mecánica iníciales de los estos suelos, por cambio en el contenido de humedad, es recomendable, ejecutar sistema de drenajes y/o darle pendientes del terreno para evacuar las aguas.

ANEXO A

ANEXO B

LABORATORIO DEL SPT

ANEXO C

ANEXO D